PRILOG II TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Poziv za dostavljanje ponuda za Automatsku liniju za duzinsko spajanje i briket presu

Broj nabavke: EE 004-23/03

Tehničke specifikacije sastavni su dio ovog Poziva za dostavljanje ponuda. Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve stavke iz tehničke specifikacije koje predstavljaju minimalne tehničke karakteristike.

Ponuđači su pozvani da popune tabelu na sledećim stranicama:

• Kolonu 2 koju popunjava naručilac prikazuje zahtijevane specifikacije (koje se ne smiju mijenjati od strane ponuđača),

• Kolonu 3 treba da popuni ponuđač i treba opisati šta se nudi (na primjer, DA/NE definišući nudi li traženo iz kolone 2, ili opisati model i karakteristike ponuđenog)

• Kolona 4 omogućava ponuđaču da da komentare o svojoj ponuđenoj isporuci i eventualne reference na dokumentaciju.

Eventualna dokumentacija koja se dostavi treba jasno da označi (istakne, označi) modele koje se nude i opcije koje su uključene, ako postoje, kako bi evaluatorima bilo jasno koja je tačna konfiguracija. Ponude koje ne omogućavaju precizno identifikovanje modela i specifikacija mogu biti odbijene od strane komisije za evaluaciju.

Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima lako upoređivanje između zahtijevanih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

Kolone 1-2 popunjava naručilac.

Kolone 3-4 popunjava ponuđač.

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

Partija 1

| 1. Broj | 2. Opis – zahtijevana specifikacija | 3. Ponuđena specifikacija | 4. Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOMATSKA LINIJA ZA DUZINSKO NASTAVLJANJE Vrsta drveta: Liscari (bukva, hrast) Cetinari ( jela, smreka, bor) Dimenzije elemenata za nastavljanje: Duzina : 150 – 800 mm Debljina: 30 – 80 mm Visina (sirina za nastavljanje): 20 - 150 mm Duzina nastavljanja do 6000 mm, sa mogucnoscu stelovanja zeljene duzine. Vrste spojeva: - Vertikalni spoj - Horizontalni spoj Linija treba da sadrzi min. sledecu opremu: - Pripremni sto. - Dvije frezerske jedinice sa automatskim radom i pripadajucim transportnim trakama. - Automatsko nanosenje ljepila sa izlaznom trakom. - Automatska dvokanalna presa za nastavljanje sa rucnim ulaganjem materijala. Kapacitet linije min. 3,00 m3 / smjena CE norme Ponudjac se obavezuje da u okviru tehnicke ponude obezbijedi: - Video snimak za ponudjenu opremu - Opis i specifikacija upravljackog dijela opreme - Kompletnu specifikaciju opreme koja se nudi, sa tehnickim karakteristikama. - Opis prostora potrebnog za instalaciju opreme. - Rok isporuke. - Nacin placanja. - Garantni rok za isporucenu opremu. |  |  |

Partija 2

| 1. Broj | 2. Opis – zahtijevana specifikacija | 3. Ponuđena specifikacija | 4. Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | BRIKET PRESA Vrsta drveta: Liscari (bukva) Cetinari ( jela, smreka, bor) Materijal za briketiranje: - drvena piljevina - blanjevina - usitnjena sjecka Obim isporuke - komplet oprema za automatski rad masine: - Masina za briketiranje - Puzni transporter za hranjenje masine - Kontrolna tabla – upravljacki system - Uredjaj za hladjenje Karakteristike briket prese: Precnik briketa: 8 i 75 mm Snaga glavnog elektro motora max. 45 kw, u klasi min. IE2 CE norme Kapacitet prese od 800 – 1200 kg/h Ponudjac se obavezuje da u okviru tehnicke ponude obezbijedi: Kompletnu specifikaciju opreme koja se nudi, sa tehnickim karakteristikama. Rok isporuke. Nacin placanja. Garantni rok za isporucenu opremu. |  |  |